- 1.机械臂结构分析

机械臂作为移动机器人的重要执行机构，通常由多个关节、连杆和末端执行器组成。其设计需兼顾工作空间范围、灵活性、负载能力以及控制精度。

1 机构简图

基座作为机械臂的基础支撑，固定于底盘或工作平台，为整个系统提供稳定性。

关节通过电机驱动以实现旋转或线性运动，是机械臂灵活性的关键所在。

关节之间通过连杆连接，连杆长度及其布置方式直接影响机械臂的运动范围和操作性能。

末端执行器是夹爪，用于执行抓取等各种精细操作。这些部件协同工作，共同确保机械臂在不同应用场景中实现高效、精准的任务执行。

2.机械臂正运动学模型

正运动学用于描述机械臂末端执行器的位置和姿态（位姿）相对于基座坐标系的关系。通过关节变量（如角度或位移）和连杆参数，使用齐次变换矩阵表示末端的位姿。

- 2.1连杆参数定义（标准DH参数法）：

- 连杆长度（a）：相邻关节轴线的距离。

- 连杆扭角（alpha）：相邻关节轴线的夹角。

- 连杆偏移（d）：关节轴线沿其方向的偏移量。

- 关节变量（theta）：关节旋转角度或线性位移。

- 以下是按照标准DH参数法绘制的D-H参数表

图2 D-H参数表

- 2.2建立齐次变换矩阵：

图2 变换矩阵

- 2.3递推求解末端位姿：
通过逐层相乘各关节的变换矩阵，得到末端执行器的位姿：

图3 位姿求解

3.机械臂逆运动学求解

- 逆运动学用于计算机械臂实现目标位姿所需的关节变量。逆运动学问题通常比正运动学复杂，因为存在多个解甚至无解的情况。

- 逆运动学求解方法：

- 解析法：
通过几何推导和代数计算得出关节变量。适用于关节数较少、结构规则的机械臂（如3R或6R）。

- 优点：求解速度快，适合实时控制。

- 缺点：模型复杂性较高时难以推广。

- 数值法：
基于迭代优化方法（如牛顿-拉夫逊法），通过目标位姿和初始关节配置逐步逼近解。

- 优点：适合任意复杂结构的机械臂。

- 缺点：计算量大，可能收敛到局部最优解。

- 本课程所用机器人虽然有五个自由度，但是末端的舵机基本维持不动，所以约等于只有四自由度。由于自由度较低，所以我选择使用解析法求解，当解析法难以求解时，用数值法枚举。此方法可以高效地形成c++代码在单片机上运行。

图4 几何示意图

- 假设末端的目标坐标是(x0,y0,z0)。由于云台高度L0不变，我们首先用z0 = z0 - L0将高度缩短。

- 确定末端连杆和水平面的夹角theta5(ANGLE_ADJUST)，由于第三个连杆的长度L3确定，第三个关节相对于原点的高度h0和距离l0也可以通过计算得知。

- 计算出上面两个变量后，机械臂从4个自由度退化为3个自由度，更易解。

- 其中theta1是云台转动角度

- 如果结果脱离几何条件约束，则判定为误解，然后会进一步计算下一个theta5的情况。

系统误差：卷尺精度量角器精度等

舵机舵盘松动

（上螺丝胶？）

由于单片机对浮点数的精确化能力有限，每个关节的误差累计，会对末端产生较大影响

% 示例使用

% 起点坐标

x0 = 0;

y0 = 0;

z0 = 0;

% 终点坐标

x1 = 10;

y1 = 10;

z1 = 10;

% 中间点的数量

n = 11;

% 调用函数

[xq, yq, zq] = linear_interpolation_3d(x0, y0, z0, x1, y1, z1, n);

% 输出结果

disp('插值点的坐标：');

for i = 1:length(xq)

fprintf('点 %d: (%f, %f, %f)\n', i, xq(i), yq(i), zq(i));

end

function [xq, yq, zq] = linear_interpolation_3d(x0, y0, z0, x1, y1, z1, n)

% x0, y0, z0: 起点坐标

% x1, y1, z1: 终点坐标

% n: 中间点的数量

% xq, yq, zq: 输出的插值点坐标数组

% 计算x, y, z的增量

delta_x = (x1 - x0) / (n + 1);

delta_y = (y1 - y0) / (n + 1);

delta_z = (z1 - z0) / (n + 1);

% 初始化插值点坐标数组

xq = zeros(1, n + 2);

yq = zeros(1, n + 2);

zq = zeros(1, n + 2);

% 填充起点坐标

xq(1) = x0;

yq(1) = y0;

zq(1) = z0;

% 计算中间点坐标

for i = 1:n

xq(i + 1) = x0 + i * delta_x;

yq(i + 1) = y0 + i * delta_y;

zq(i + 1) = z0 + i * delta_z;

end

% 填充终点坐标

xq(n + 2) = x1;

yq(n + 2) = y1;

zq(n + 2) = z1;

end

void draw_stroke(float begin_X,float begin_Y,float begin_Z,float end_X,float end_Y,float end_Z)//画横线

{

float x[POINT_NUM], y[POINT_NUM], z[POINT_NUM];

float point_begin[3] = {begin_X,begin_Y,begin_Z}; // 第一个点的坐标

float point_end[3] = {end_X,end_Y,end_Z}; // 第二个点的坐标

for (int i = 0; i < POINT_NUM; i++) {

// 计算每个维度的插值 得到每个差值点的坐标

x[i] = point_begin[0] + ((point_end[0] - point_begin[0]) * i / (POINT_NUM-1));

y[i] = point_begin[1] + ((point_end[1] - point_begin[1]) * i / (POINT_NUM-1));

z[i] = point_begin[2] + ((point_end[2] - point_begin[2]) * i / (POINT_NUM-1));

x[0] = point_begin[0];

y[0] = point_begin[1];

z[0] = point_begin[2];

x[POINT_NUM-1] = point_end[0];

y[POINT_NUM-1] = point_end[1];

z[POINT_NUM-1] = point_end[2];

}

for (int i = 0; i < POINT_NUM; i++) {//开始遍历所有点 准备控制

bool valid = false;//将所有的点设置为无效

int current_angle_adjust = ANGLE_ADJUST;//初始角度

Angles_OUT angles;

while (!valid)

{

angles=backcalculate(int(x[i]), int(y[i]), int(z[i]),current_angle_adjust);//计算出当前的角度 //不对不对

if (isnan(angles.theta1) || isnan(angles.theta2) || isnan(angles.theta3) || isnan(angles.theta4))//判断是否有解

{

if (current_angle_adjust > 0) {

current_angle_adjust -= 1; // 减小偏移角度

Serial.print("Invalid solution, reducing ANGLE_ADJUST to: ");//调整到一个角度

Serial.println(current_angle_adjust);

}

else {

Serial.println("Cannot find valid solution, skipping this point.");

break;//跳出while循环 舍弃这个点

}

}

else //直到算出可行的解 如果可解 那么这个点有效

{

valid = true;

}

}

// Angles_OUT angles = backcalculate(x[i], y[i], z[i]);

// control_arm(angles.theta1,-angles.theta2,angles.theta3,angles.theta4,0,0);

// delay(GENERAL_GESTURE_DELAY);

if (valid) {//如果是一个有效的点

Serial.print("Valid solution found with ANGLE_ADJUST: ");

Serial.println(current_angle_adjust);

control_arm(angles.theta1,-angles.theta2,angles.theta3,angles.theta4,0,0);//通过计算出的点 控制机械臂

delay(GENERAL_GESTURE_DELAY);

}

}

}

float to_deg(float angle)//弧度转角度

{ return angle*180/PI ;}

float height_adjust(float z,float angle_adjust)//末端偏移

{

float h=0;

angle_adjust=angle_adjust*PI/180;//角度转弧度

h=z+L3*sin(angle_adjust);//和水平面的角度

return h;

}

float length_adjust(float angle_adjust)

{return L3*cos(angle_adjust*PI/180);}

Angles_OUT backcalculate(float x,float y,float z,int angle_adjust)

{

Angles_OUT angles;

float l1=0;

float h0=0;

float theta0=0;

float theta1=0;

float theta2=0;

float theta3=0;

float theta4=0;

float x0=x;

float y0=y;

float z0=z-L0;//减去底座高度

h0=height_adjust(z0,angle_adjust);//得到第三个关节的高度

float l0 = sqrt(pow(x0, 2) + pow(y0, 2)) - length_adjust(angle_adjust);//调整第三个关节的水平位移

//l1 = sqrt(pow(l1, 2) + pow(h0, 2));//得到第三个关节到原点的距离 此段代码存疑

l1 = sqrt(pow(l0, 2) + pow(h0, 2));

theta0=atan(h0/l0);//第三个关节关于原点的夹角，是中间量

// theta3=PI-asin(l1*sin(theta2-theta0)/l2);

angles.theta3 = PI - acos((pow(L1, 2) + pow(L2, 2) - pow(l1, 2)) / (2 * L1 * L2));//目前是锐角 不知其他的解怎么搞

angles.theta2=(L2*sin(angles.theta3 )/l1)+theta0;//第一根杆的水平夹角

angles.theta1=atan(y0/x0);//云台转动夹角

angles.theta4=-(PI-angles.theta2-(PI-angles.theta3)-(angle_adjust*PI/180));

// Serial.print(theta4*180/PI);

angles.theta1 = to_deg(angles.theta1);//全部转化为角度制

angles.theta2 = to_deg(angles.theta2);

angles.theta3 = to_deg(angles.theta3);

angles.theta4 = to_deg(angles.theta4);

Serial.print("云台转动夹角=");

Serial.println(angles.theta1);

Serial.print("第一根杆的夹角=");

Serial.println(angles.theta2);

Serial.print("第二根杆的夹角=");

Serial.println(angles.theta3);

Serial.print("第三根杆的夹角=");

Serial.println(angles.theta4);

return angles;

}